建设项目环境影响报告表

| 项目名称: | 裕华府建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章): | 枣强县城投房地产开发有限公司 |

编制日期：二○二○年四月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 裕华府建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣强县城投房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈长龙 |  |  | 联系人 |  |  |  | 刁保强 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北省衡水市枣强县站前街北侧（人民西街9号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15131879709 |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 053000 |  |
| 建设地点 | 衡水市裕华路以北，昌兴街以东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 衡水市桃城区发展改革创新局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 衡区发改核字[2019]7号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | K-7010 房地产开发经营 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 39922.22 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 13972.78 |  |  |
| 总投资 (万元) | 55000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 147 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.27% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2022年9月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 衡水市为响应国家号召，把推进城市化作为打破城乡二元结构、促进经济社会快速发展的战略举措来抓，以打造北方滨湖生态园林城为目标，按照“坚持以人为本，工业化和城市化相互促进、城市和农村协调发展、投资环境和生态环境同步改善、经济和社会统筹推进”的思路，推进中心城市快速发展，不断加快城市化进程。 枣强县城投房地产开发有限公司抓住这一市场机遇，在衡水市裕华路以北，昌兴街以东进行裕华府项目建设。项目的建设对衡水市区的发展具有明显的社会意义，对于提高城镇化率有一定及积极作用。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”中“涉及环境敏感区的；需自建配套污水处理设施的”，需编制环境影响报告表。衡水江成环保科技开发有限公司受企业委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目名称：裕华府建设项目 2、建设单位：枣强县城投房地产开发有限公司 3、建设性质：新建 4、项目投资： 拟建项目总投资55000万元，其中环保投资147万元，环保投资占比0.27%。 5、建设地点： 拟建项目区域位于衡水市裕华路以北，昌兴街以东，项目区域中心坐标为37°45′52.57″N、115°38′37.50″E。项目东侧为空地；南侧为裕华路（规划中）；西侧为昌兴街（规划中）；北侧为悦北城（建设中）。项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位及医院等环境敏感点，项目周边最近的环境敏感点为东南侧470m处的北斗星城小区，距离最近地表水体为项目南侧4280m处滏阳河，距离最近的水源地为东南方向2500m处的大庆水厂。 三、工程内容 1、建设规模 根据衡水市桃城区发展改革创新局关于枣强县城投房地产开发有限公司裕华府建设项目核准的批复，该项目总占地面积为39922.22m2，总建筑面积114844m2，其中地上建筑面积79844m2，地下建筑面积35000m2。 2、建设内容 本项目主要为住宅小区，新建6栋17F/-2F住宅楼，5栋10F/-1F住宅楼，2栋2F配套公建、地下车库及其它附属用房。建筑高度均在100米以下。 本项目主要规划指标见表1，项目总平面布置见附图。 表1 项目总用地经济技术指标 序号; 项目; 内容; 备 注. 1; 项目用地面积; 39922.22m2; （约59.9亩）. 2; 项目总建筑面积; 114844m2; 地上面积79844m2; 住宅建筑面积78056.18m2. 公建建筑面积1787.82m2; 群众健身设施室内230m2. 社区组织工作用房和居民公益性服务用房300m2. 社区养老服务设施215m2. 消防控制室50m2. 快递传达室50m2. 配电房50m2. 垃圾收集站50m2. 公共厕所80m2. 物业管理用房350m2. 其它附属用房412.82m2. 地下面积35000m2; 地下储藏间8518.21m2. 地下设备机房2000m2. 地下车库24481.79m2. 3; 建筑密度; 25%. 4; 容积率; 2.00. 5; 绿地率; 35%. 6; 户数; 716户. 7; 机动车停车; 1095辆; 地下停车986辆；地面停车109辆. 8; 非机动车停车位; 1438个. 项目建成后住宅楼设计容纳住户共有716户（每户以3.2人计），则小区常住居民2292人。小区需要新增管理、保安、卫生、服务等工作人员约15人，则本次评价以建成后新增人数以2307人计算。 四、公用工程 1、给水工程 拟建项目用水由衡水市市政供水管网接入，在给水管网进口处设有水表等装置，管网上设置检修阀门。水质、水量可满足项目用水需求。 拟建项目用水主要为住宅区生活用水、职工用水、绿化用水和道路浇洒用水（小区内道路按照总占地面积的10%来估算）。本地块为住宅建筑群，住宅总户数：7160户，居住人口：2292人（每户按3.2人计）；小区新增管理、保安、卫生、服务工作人员约15人；绿地总面积：13972.78m2。具体生活最高日用水量情况见表2。 表2 项目最高日生活用水量 序号; 用水类别; 用水定额; 用水规模; 最大日用水量（m3/d）; 用水来源（m3/d）. 新鲜水; 中水. 住 宅 区; 1; 生活用水; 110 L/人·d; 2292人; 252.12; -; -. 1.1; 盥洗用水; 60 L/人·d; 137.52; 137.52; 0. 1.2; 厨房用水; 20 L/人·d; 45.84; 45.84; 0. 1.3; 冲厕用水; 30 L/人·d; 68.76; 0; 68.76. 2; 小区职工用水; 30 L/人·d; 15人; 0.45; 0.45; 0. 3; 绿化; 2.0 L/m2·d; 13972.78m2; 27.95; 0; 27.95. 4; 道路浇洒; 0.5 L/m2·d; 3992m2; 2; 0; 2. 合计; 282.52; 183.81; 98.71. 参考《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）并结合其他类似小区实际用水情况，计算平均日生活节水用水量，详见表3。 表3 项目平均日生活节水用水量 项目; 节水用水标准; 数量; 平均日用水量m3/d. 住宅; 盥洗用水; 50L/d.人; 2292人; 114.6. 厨房用水; 15 L/d.人; 34.38. 冲厕用水; 25 L/d.人; 57.3. 小区职工; 20 L/d. 人; 15人; 0.3. 绿化; 1 L/ m2·d; 13972.78m2; 13.97. 道路浇洒; 0.5 L/m2·d; 3992m2; 2. 合计; --; --; 222.55. 2、排水工程 根据《河北省民用建筑节能条例》第十九条规定，“建筑面积在十万平方米以上的新建住宅小区，应当配套建设中水回用设施，并与主体工程同时交付使用”。本项目总建筑面积114844m2，需设计中水处理设施，冲厕用水及绿化、道路浇洒用水采用中水。 根据设计要求，项目排水实行雨、污分流的排水设计，按照排放系数0.8估算。厨房废水经隔油池处理后与盥洗废水一同排入中水处理站，部分回用于冲厕及绿化、道路泼洒，部分与经化粪池处理后的冲厕废水一同排入市政纳污管网，最终排入衡水市污水处理厂深度处理。所有建筑物均设有雨水斗及雨水立管，地面设雨水口，汇集后就近排入地下雨水管道，然后汇入市政雨水管网。 项目建成后，日新鲜用水量为149.28m³/d，排水量为117.42m3/d。 项目给排水平衡见图1。 图1 项目水平衡图（单位m3/d） 3、供电工程 项目建成后，年总用电量约为394.23万kWh，由衡水市市政供电电网提供。本工程拟设计8台800KVA变压器，满足项目供电需求。本项目位于衡水市城市规划区内，供电有保障，不建设备用发电机等设备。 4、温控措施 （1）冬季采暖 根据工程设计，小区居民住宅、门卫等配套公建冬季取暖由衡水恒通热力有限责任公司统一供给，经热交换站供给到用户。 （2）夏季调温 根据工程设计，小内居民夏季调温均采用分体式空调解决，物业亦不建设集中式中央空调设施。小区内住宅不统一配置中央空调，不设冷却塔等设备，由住户和小区管理者自行安装家用电能分体空调。 5、供气 居住区居民以天然气作燃料，由市政天然气管网接入。项目拟规划716户（每户按3.2人计），居民用气量大约12m3/月·户。因此，经计算小区年用气量约10.31万m3/a。 五、相关产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目不属于限制类和淘汰类，属于国家允许类建设项目；根据《河北省环境敏感区支持、限制、禁止建设项目名录（2005 年修订本）》，该项目不属于其中禁止、限制类项目；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版），拟建项目不属于其中限制类和淘汰类项目。综上，拟建项目符合国家和河北省当前的产业政策的要求。 另外，本项目符合国务院关于印发《水污染防治行动计划的通知》(国发【2015】17号)和《河北省水污染防治行动计划实施方案》中相关要求；符合国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知(国发【2013】37号)及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；符合《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号）。本项目选址距衡水市生态红线滏阳河4280m，不在生态保护红线区范围内，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的“三线一单”环境管理要求。项目建设符合国家及河北省环境管理相关要求。 六、土地利用总体规划符合性 本项目选址于衡水市裕华路以北，昌兴街以东，目前已拆迁完毕，项目用地接手为净地。该地块通过了衡水市自然资源和规划局的审查并出具了规划设计要求通知书，文号为：衡地规（2019）017号（见附件）。根据枣强县城投房地产开发有限公司土地证（冀[2019]衡水市不动产权第2127872号）（见附件）及衡水市城市总体规划（2016-2030年），符合城市总体规划要求（见附图）。 综上，该项目土地利用情况符合衡水市城市总体规划要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 拟建项目选址于衡水市裕华路以北，昌兴街以东，项目接手即为净地，有少量建筑垃圾。本次环评前基本完成拆迁工作，因此本项目不涉及原址构建筑物拆迁、区域原有污染情况及环境遗留问题。 （以下为空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 衡水市市区位于河北省冀中平原，北纬37°03′10″～38°23′45″，东经115°11′17″～116°34′12″之间。该区域公路网四通八达，交通便利。铁路南北向有京九线纵贯全区，东西向有石德线连接京广、京沪两大动脉。 拟建项目区域位于衡水市裕华路以北，昌兴街以东，项目区域中心坐标为37°45′52.57″N、115°38′37.50″E。项目东侧为空地；南侧为裕华路（规划中）；西侧为昌兴街（规划中）；北侧为悦北城（建设中）。项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位及医院等环境敏感点，项目周边最近的环境敏感点为东南侧470m处的北斗星城小区，距离最近地表水体为项目南侧4280m处滏阳河，距离最近的水源地为东南方向2500m处的大庆水厂。 2、地形地貌 衡水市地处黑龙港流域，属华北平原的一部分，全县地势平坦，海拔高度一般为14.1~25米，地势自西南向东北缓缓倾斜。本县土壤大部分为黄潮土，东北部为漏沙土，北部为壤质砂质盐渍化潮土，土壤板结，有机质含量较低。 3、气候气象 该区域气候属暖温大陆性半干旱季风气候。四季分明，雨热同季，寒旱同期，光线充足。年平均气温12.6℃，年平均降水量496mm，年平均风速2.0m/s，主导风向为S风和SWS风。 4、水文地质 本区属河北平原滏阳河堆积区，处于山前堆积平原与中积平原的交接地带。自第四纪以来连续沉积，形成厚厚的松散堆积物质，结构复杂。浅部为咸水层体，隔水层约为70m，深层为淡水。 5、植被物种 区域种植的物种以粮食作物为主，主要包括小麦、玉米、谷子、大豆及各种杂粮，经济作物有棉花、花生、芝麻，林木多为人工种植。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 衡水市总面积8815km2（1325.7万亩，包括所辖县），全市人口467万人，是河北省重要的粮、棉产地之一。全市耕地856.3万亩，占全市土地总面积的64.6%，全市辖4个区，1个县级市，8个县。共设57个镇，57个乡，4个街道办事处，下辖4994个村委会，92个居委会。 衡水交通便利，南北有京九铁路纵贯全区，东西有石德线连接京广、京沪两大交通。公路也四通八达，京大路（106国道）、肃衡路、衡保路、沧石路等主要公路在此交汇。 随着大广高速（河北段）公路的建成通车，太青高铁、衡邢高速和邯黄铁路启动建设，全市的交通枢纽作用将更加突显。 衡水市牢固树立“科学技术是第一生产力”的思想，大国推进科教兴国的战略，科技意识逐步增强，2010年全市共获得科技进步奖励81项，其中省级科技进步奖励3项，市级78项；签订各项技术合同304项，技术合同成交额1469万元。 末全市拥有小学1024所，小学专任教师20196人，小学在校生282910人；普通中学219所，普通中学专任教师17916人，初中在校生158302人，高中在校生94792人；各类中等职业教育学校59所，拥有专任教师3046人，在校生51082人。年末全市拥有电视台11座，电视人口综合覆盖率100%。有线电视用户24.2万户，其中数字电视用户6.0万户；全市有线电视入户率19.0%，农村有线电视入户率11.6%。 衡水市的卫生医疗条件逐步改善。2010年末全市共有各类医院79个，其中综合医院54个，医院床位数7367张；医院卫生技术人员7589人，其中执业医师2693人，注册护士2089人，基本满足了全市人民群众的就医需求。 衡水历史悠久，文化底蕴深厚，有景县封氏墓群、宝云寺的宝云塔等国家级重点文物保护单位；景县高氏墓群、董仲舒石像、东汉壁画墓、孙郑李大墓、东元头大墓等省重点文物保护单位。评价区域内无列入保护对象的国家级及省市级文物、古迹等。拟建项目位置距宝云寺距离5.2 km，不在该文物保护单位保护范围及建设控制地带范围内，故拟建项目不会对该保护文物产生不良影响。 衡水市污水处理厂： 衡水市污水处理厂位于衡水市北外环路北侧，2006年3月通过了环保竣工验收，并于2010年、2016年两次进行升级改造，收水范围包括桃城区、开发区工业及生活污水。设计污水处理能力10万m3/d，经过改造后的污水处理工艺为“A/O工艺+后置速分池反硝化工艺+混凝反应过滤+紫外消毒”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 拟建项目所在地在衡水市污水处理厂收水范围内。 衡水市污水处理厂进水水质指标见表4，改造后工艺流程图见图2。 表4 衡水市污水处理厂改造后进出水设计参数 单位：mg/L 因子 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 进水指标（mg/L）; 360; 195; 285; 45. 出水指标（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 净化效率（%）; 86.1; 94.9; 96.5; 88.9. 图2 衡水污水处理厂工艺流程 （以下为空白）

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 拟建项目区域位于衡水市裕华路以北，昌兴街以东，周围无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点。 1、环境空气质量 根据衡水市2018年监测站统计数据，衡水市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为15 μg/m3、34 μg/m3、101 μg/m3、62 μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为191 μg/m3；PM10、O3、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。 2、地表水境质量 评价区域内主要地表水体为滏阳河，滏阳河起源于邯郸滏山南麓，流经邢台、衡水、沧州后汇入子牙河。在衡水市流段的滏阳河的功能为行洪、排沥和灌溉，河内现状水质较差，属于劣Ⅴ类水体。根据《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号）中要求，该段河流水体按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准保护。 3、地下水环境质量 拟建区域浅层地下水为淡咸水，矿化度约2g/L，底界埋深60~70m。 主要利用对象为第二含水层以下的地下水，矿化度低，小于1g/L，根据近年监测结果表明，深层地下水水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准求。 4、声环境质量 拟建项目周围声环境较为简单，区域内主要噪声源为裕华路，昌兴街交通噪声，根据《衡水市城区声环境功能区划分与调整方案》（2018），区域满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 5、生态环境质量 评价区域目前属于城市生态系统，系统内生物种类较为单一，生态环境一般，无珍稀物种及生境。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目工程特点、评价区域环境特征及《环境影响评价技术导则》，确定本次环境影响评价工作环境保护对象为周围居民及项目周围大气环境、声环境及地表水环境、地下水环境。各项环境保护目标见表5。 表5 环境保护目标一览表 环境要素; 经度; 纬度; 保护目标; 距本项目方位; 距本项目距离(m); 环境质量功能. 环境空气; 115°39′0.92″; 37°45′39.89″; 北斗星城; SE; 470; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 115°38′6.55″; 37°45′22.91″; 肖家屯村; SW; 965. 115°38′1.32″; 37°45′54.11″; 赵家屯村; W; 560. 115°38′21.15″; 37°46′16.26″; 李家屯村; NW; 640. 地下水; 厂区及周围区域; —; —; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 地表水; 滏阳河; S; 4280; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 厂界; —; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. （以下为空白）

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及2018年修改单要求； 2、室内空气质量执行《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）各项规定； 3、区域地表水体为滏阳河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准； 4、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准； 5、声环境：本项目所在区域属2类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 环境质量标准见表6。 表6 环境质量标准一览表 环境要素; 项目; 标准限值; 执行标准. 环境空气; SO2; 年平均; 60 μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准及2018年修改单. 24小时平均; 150 μg/m3. 1小时平均; 500 μg/m3. NO2; 年平均; 40 μg/m3. 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/ m3. 1小时平均; 10 mg/ m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70 μg/m3. 24小时平均; 150 μg/m3. PM2.5; 年平均; 35 μg/m3. 24小时平均; 75 μg/m3. 室内空气; 甲醛; 1h均值; 0.10mg/ m3; 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）. 甲苯; 1h均值; 0.20mg/ m3. 二甲苯; 1h均值; 0.20mg/ m3. 苯并[a]芘; 日平均值; 1.0mg/ m3. PM10; 日平均值; 1.0 mg/ m3. TVOC; 8h均值; 0.60 mg/ m3. 地表水; pH值; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）中Ⅳ类水质标准. COD; 30 mg/L. 氨氮; 1.5 mg/L. BOD5; 6 mg/L. 地下水; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准. 耗氧量; 3.0 mg/L. 溶解性总固体; 1000 mg/L. 氨氮; 0.5 mg/L. 总硬度; 450 mg/L. 声环境; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求. （以下为空白） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期：建筑施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准。 运营期：恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 表7 废气排放标准 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 施工期 扬尘; PM10; 监测点浓度限值*; 达标判定依据; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准. 80μg/m3; ≤2次/天. 生活垃圾、公共厕所及中水处理站; 恶臭; 场界：≤20 （无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 2、废水 项目运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时需满足衡水市污水处理厂收水水质要求。外排废水执行标准见表8。 中水回用执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中城市绿化、道路清扫、冲厕用水标准，中水回用标准见表9。 表8 外排废水执行标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; 500; 300; 400; —. 衡水污水处理厂收水要求; —; 360; 195; 285; 45. 本项目执行标准; 6-9; 360; 195; 285; 45. 表9 中水回用执行标准 单位：mg/L 污染物; pH; BOD5; 浊度; 氨氮. 道路浇洒; 6-9; 15; 10; 10. 城市绿化; 6-9; 20; 10; 20. 冲厕; 6-9; 10; 5; 10. 执行标准; 6-9; 10; 5; 10. 3、噪声 拟建项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。噪声执行标准如下： 施工期：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 运营期：对于区域内供水加压泵、电梯井等设备噪声等基础设施噪声等执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 噪声排放执行标准见表10。 表10 噪声排放执行标准 污染源; 标准限值; 执行标准. 施工期; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值. 运营期设备噪声; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 一般总量控制目标是当地环保行政部门根据环境质量及环境纳污可行性而制定的。实施控制是建立在区域环境容量基础上的。该项目为房地产开发建设项目，污染物主要为生活废水，涉及具有国家实行排放总量控制的污染物为COD和NH3-N。 项目废水经处理后排入衡水市政纳污管网，最终经衡水市污水处理厂进行深度处理。在衡水市污水处理厂建设时，衡水市环保局已按照其满负荷运行给出了总量指标，即污水处理厂分配指标中已包含其所有受纳水源的排污指标，因此不再针对本项目分配总量指标。 故总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目为房地产开发的基础设施项目，不属于生产型工业项目，项目对外界的影响主要在施工期，施工过程中主要包括打桩结构、装修等几个主要施工环节。其中企业采用商品混凝土进行浇筑作业，本项目施工场内不设混凝土搅拌装置，可以有效的减少粉尘和噪声对外界的影响。 图3 施工期、运营期工程工艺流程及产污工序框图

主要污染工序： 1、施工期主要污染源 废气：主要为施工扬尘及装修废气，挖、取土均会产生粉尘，施工车辆、建筑机械的运行、建筑材料的装卸以及物料堆放均会产生扬尘；室内装修时会有有机废气产生；管道焊接烟尘；施工现场机械施工过程有少量汽油、柴油燃烧废气产生，排放方式均为无组织排放。 噪声：项目施工过程中噪声主要来自施工机械和运输车辆。据调查，常用的建筑机械有振捣棒、装载机等，其满负荷运行时的噪声值在72-97dB(A)之间。 废水：主要为建筑工人生活废水以及可能出现的地基挖掘中渗出的地下水。 固废：主要为建筑施工垃圾和建筑工人生活的固体垃圾。 2、运营期主要污染源 本项目为住宅建筑群，不涉及餐饮、KTV等娱乐性场所。主要污染源为： 废水：项目废水污染源主要为住宅区的生活废水。 废气：项目主要大气污染物为汽车尾气；生活垃圾、公共厕所及中水处理站产生的恶臭等。 固废：项目建成后的固废主要是生活垃圾。 噪声：本项目运营期噪声主要为地下车库通风设施、加压泵、电梯井等设备的噪声。 （以下为空白）

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 无组织排放 | ＜80μg/m3 |
|  | 管道、避雷针焊接 |  |  |  |
|  | 施工机械废气 | SO2、NO2、CmHn | 少量(无组织排放) | 少量 |
|  | 施工期 室内装修 | 甲醛 二甲苯 | ＜0.1 mg/m3 ＜0.2 mg/m3 | ＜0.1 mg/m3 ＜0.2 mg/m3 |
|  | 生活垃圾、公厕及中水处理站 | 恶臭 | ≤20（无量纲） | ≤20（无量纲） |
|  | 地下车库汽车尾气 | CO HC NOx | 无组织排放 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期生活废水 | COD BOD5 SS NH3-N | 350mg/L 250mg/L 250mg/L 30 mg/L | 不外排 |
|  | 运营期生活废水 4.286万t/a | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 350mg/L，15t/a 250mg/L，10.72t/a 250mg/L，10.72t/a 30 mg/L，1.29t/a 70mg/L，3t/a | 150mg/L，6.43t/a 100 mg/L，4.29t/a 126mg /L，5.4t/a 20 mg /L，0.86t/a 50 mg/L，2.14t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 16.5t/a | 不外排 |
|  |  | 建筑垃圾 | 2297t |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾和中水处理站污泥 | 1200t/a |  |
|  |  | 粪便 | 100 t/a |  |
| 噪 声 | 施工期噪声：项目在施工过程中噪声主要来自施工机械和运输车辆。据调查，国内常用的建筑机械有：振捣棒、装载机等，其满负荷运行时的噪声值在72-97 dB(A)之间。 运营期噪声：本项目运营期噪声主要为地下车库通风设施、加压泵、电梯井等设备噪声等，噪声值在65-85 dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态环境的影响主要为施工期及项目建成后运营期所引起的区域内土地利用格局和地表土壤使用现状的改变。本项目现状为空地，要求工程建成后，加强项目区内的绿化工作，并在空地处种植草坪，有利于生态系统恢复。综上所述，项目的建设不会对该区域整体的生态质量及生态系统的完整性造成明显不利影响。 （以下为空白） |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、建筑施工噪声影响分析 （1）施工噪声污染源强分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机机械、振捣棒械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆运输土石方及建筑器材过程中产生的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械的噪声源强见表11。 表11 施工期主要机械设备噪声强度值 序 号; 设备名称; 噪声值范围dB（A）. 1; 振捣棒; 95. 2; 装载机; 85. 3; 升降机; 72. 4; 卷扬机; 97. 5; 静力桩机; 80～85. 6; 吊车; 76. 7; 电锯; 90. 8; 混凝土泵; 85. （2）噪声环境影响分析 本次评价标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），同时参考《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的1类区标准，即：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 由表13可知，该项目施工期噪声源主要为各类高噪声施工机械设备，单体设备声源声级均在72 dB(A)～97dB(A)之间。在施工设备无防护、露天施工的情况下，噪声随着距离的衰减可按下式进行计算： Lp=Lp0-20lg(r2/r1) 式中：Lp0、Lp—距离声源r1、r2处的噪声声级，dB(A)； r1、r2—距离声源的距离。 在进行计算时，r1的值取1m。 经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见表12。 表12 主要施工机械噪声级 单位：dB(A) 序号; 声源 名称; 噪声强度; 距声源不同距离处的噪声值（m）. 20; 25; 40; 60; 80; 100; 140; 200. 1; 振捣棒; 95; 69; 67; 64; 61; 58; 56; 52; 49. 2; 装载机; 85; 59; 57; 53; 49; 47; 45. 3; 升降机; 72; 46; 44; 40. 4; 卷扬机; 97; 71; 69; 65; 61; 59; 57; 54; 51. 5; 静力桩机; 85; 59; 57; 53; 48; 47; 45. 6; 吊车; 76; 50; 48; 44; 40. 7; 电锯; 90; 64; 62; 58; 54; 52; 50; 47. 8; 混凝土泵; 85; 59; 57; 53; 49; 47; 45. 由表11计算结果可知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围25m处，噪声值昼间基本达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。从计算也可以看出，在该项目施工建设过程中，在考虑到房屋、树木等因素的减噪作用情况下，按减噪10dB(A)考虑，则在施工区域四周100m处，各施工机械设备产生的噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准值要求。 由于本项目周围多为小区居民等，项目施工期产生的噪声对周围群众生活、学习均会产生一定的影响，因此必须采取切实有效的措施以减少施工噪声影响。 （1）合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间（12点至14点）及夜间施工（晚8点至次日早6点）。避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。如有特殊需要（如抢修、连续施工等）必须在午休时间或夜间施工时必须报请有关部门批准并通告附近居民及学校，争取居民及学校的谅解。 （2）坚持文明施工，尽量降低人为噪声（如鸣笛、敲击等）的不良影响；对施工机械进行定期维护、保养，使机械保持在最低噪声级的工作水平。施工场地的车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场应低速、禁鸣。 （3）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离敏感点较远处。合理安置施工机械，尽量远离项目边界处，对不可选址的机械设备在靠近厂界处施工时，应采取相应隔声措施。 （4）采用声屏障措施：在施工场地四周均设立临时声屏障，特别是在施工时，施工设备周围或到敏感点之间设置声屏障设施，以阻挡施工时噪声的传播；在施工的结构阶段和装修阶段对建筑物外部也应采取围档，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （6）对一些建筑构件，应尽可能在合适场地预制好再运往现场装配。 （7）固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。 （8）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 经上述分析可知，在该项目施工建设过程中，各类施工机械设备产生的噪声对周围环境有一定的影响，结合项目建设的实际情况，本次评价认为，只要及时采取合理有效的噪声污染防治措施和实施有效的环境监理，对工程施工方案进行合理设计，因项目建设带来的噪声影响完全可以降到公众可接受的程度，同时将其环境影响降到最低。 2、扬尘的影响分析 一、施工期扬尘 工程建设施工期间，由于土石方的开挖及建筑物料的装卸等，易产生大量施工扬尘，使施工场地附近大气中的悬浮物含量增加。据类比资料，施工场所由于开挖及车辆行驶产生的TSP污染可高达1.5g/m3，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。为减少施工和车辆运输扬尘对区域环境产生的不良影响，严格落实河北省建筑工地扬尘污染治理“八个标准”，具体要求如下： - 建筑工地“6个100%”治理工作，即100%围挡封闭、100%物料覆盖、100%车辆冲洗、100%道路硬化、100%湿法作业、100%密闭运输措施。 - 视频监控、PM10在线监测设备安装并联网。根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，本项目占地面积为39922.22m2，应设置不少于4个PM10在线监测设备。 （3）扬尘污染物达标排放。严格按照河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求。 （4）土石作业雾炮全覆盖。土方阶段在基坑周边按照30-50m间隔加设雾炮设备1台。土方作业阶段，达到作业区目测扬尘高度小于0.5m，不扩散到场区外。 （5）结构作业区目测扬尘高度小于0.5m，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。 （6）设立专业扬尘管理监督员。严格落实各项抑尘、降尘措施，明确专人负责扬尘防治工作，设置专业扬尘管理监督员。 （7）工程主体防尘网全封闭。在建筑物使用密目式安全立网进行围挡的，及时整理、维护，确保严密、清洁、平整、美观。 （8）建筑物内干净整洁、无浮土。建筑废弃物日产日清，建筑物内干净整洁、无浮土，不能清运的必须全面苫盖，使用密目网不得少于6针2000目要求。 建设单位需按照河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）及衡水市住房和城乡建设局印发的《建筑施工扬尘治理的实施方案》等文件执行，在施工期间需采取以下严格的措施： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （7）拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 （8）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （9）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （10）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 （11）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （12）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （13）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （14）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （15）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （16）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （17）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （18）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置;鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 二、焊接废气 本项目焊接环节主要为避雷针焊接、管线连接焊接，避雷针焊接位于楼房顶部，焊接过程中设置移动式焊烟处理器处理后排放；管道连接焊接集中在焊接区域完成，设置密闭焊接间，经移动式焊烟处理器处理后排放。本项目喷漆作业外协处理，不在施工现场进行。 三、施工机械废气 施工现场非道路机械燃用汽油或柴油，主要污染物为 SO2、NO2、CmHn等。按照衡水市生态环境局要求，要求所用柴油机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及《在用非道路柴油机械排气烟度排放限值及测量方法 》（DB 13/ 2543-2017）标准。 另外汽油、柴油机械采用就近加油站加油方式，各加油站所售汽油、柴油均符合现行环保管理要求，排污系数、排放量较小。同时施工现场均在室外，有利于空气的扩散，且废气污染源具有间歇性和流动性，对局部地区的环境影响较轻。 通过采取上述措施后，项目施工期产生的废气能够得到有效的治理和减少，对周围敏感点环境空气的影响在可接受的范围之内。 3、施工期废水的影响分析 施工期的废水主要为建筑施工工人的生活废水、地基挖掘时可能渗出的地下水等。其中建筑工人生活废水，主要污染因子是COD、BOD5及氨氮等；地基开挖时产生的废水与区域地质情况有关，其水质一般较为清洁，两者均可经临时沉淀池集中收集后用于施工场地内的防尘泼洒和抑尘等使用，均不外排。因此，项目施工期产生的废水不会对外界水环境产生不良影响。 4、施工期固废影响分析 工程建设时将产生一定量的生活垃圾及建筑垃圾，建筑垃圾属一般固废，由施工方在交工前运送至规定地点进行卫生填埋。施工期内的施工人员的食宿将安排在工作区域内，这些临时食宿地将产生一定量的生活废弃物，按每人每天产生0.5 kg计算，平均每天100人工作，全年工作330天，预计工程建设期间将产生16.5t/a左右，送附近垃圾转运站集中处理。建筑垃圾按每100m2建筑面积2t计算，则该项目预计产生建筑垃圾2297t，全部送市政指定地点进行填埋。不会对外界环境产生不良影响。

运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 根据《河北省民用建筑节能条例》中第十九条规定“建筑面积在三万平方米以上、用水量较大的新建公共建筑和建筑面积在十万平方米以上的新建住宅小区，应当配套建设中水回用设施，并与主体工程同时交付使用”，本项目总建筑面积分别为114844m2，因此，需设计中水处理设施。本项目废水产生量为119.42m3/d，生活盥洗废水经中水处理站处理后，回用于冲厕及绿化、道路泼洒，厨房废水经隔油池处理后与冲厕废水一同排入化粪池，最终排入衡水市污水处理厂深度处理，废水排放量117.42m3/d。因此，项目废水经治理后不会对评价区域地表水环境产生不良影响。 类比同类项目，结合前文水平衡，本项目中水处理站拟采用“格栅+调节池+毛发过滤器+生物接触氧化+沉淀+MBR”处理工艺，设计处理能力为100m3/d。经处理后的中水回用于冲厕及绿化。中水处理站处理工艺流程图见图4。 图4 中水处理站工艺流程图 表13 中水处理工艺处理效果分析 单位：mg/L 序号; 处理单元; 项目; 水量m3/d; pH; BOD5; 氨氮. 1; 格栅; 进水; 70; 6~9; 250; 30. 出水; 70; 6~9; 250; 30. 去除率; -; -; -; -. 2; 调节池; 进水; 70; 6~9; 250; 30. 出水; 70; 6~9; 250; 30. 去除率; -; -; -. 3; 生物接触氧化池; 进水; 70; 6~9; 250; 30. 出水; 70; 6~9; 100; 22.5. 去除率; -; -; 60%; 25%. 4; 沉淀池; 进水; 70; 6~9; 100; 22.5. 出水; 70; 6~9; 75; 20.25. 去除率; -; -; 15%; 10%. 5; MBR; 进水; 70; 6~9; 75; 20.25. 出水; 70; 6~9; 7.5; 8.1. 去除率; -; -; 90%; 60%. 处理出水; 70; 6~9; 7.5; 8.1. 通过上表水质处理效果分析，经过中水处理站处理后，BOD5出水浓度约为7.5mg/L，氨氮出水浓度为8.1mg/L，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化、冲厕标准要求(BOD5：10mg/L；氨氮：10mg/L)后回用于小区绿化、冲厕及道路浇洒等用途。 为防止污水随着治理环节的跑、冒、滴、漏进入地下，对地下水环境带来威胁，必须采取以下严格的防渗措施：①化粪池先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，以达到防渗目地；②项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材；③拟建项目区域内道路及地面必须硬化，如铺砖并用防腐水泥抹面。采取以上措施后，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。 综上所述，项目的建设不会对区域水环境产生影响。 1.2 地下水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ 610-2016)附录A，本项目属于U城镇基础设施及房地产、156房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等，地下水环境影响项目类别属Ⅳ类，因此可不做分析。 2、大气环境影响分析 本项目在运营期内可能对环境产生不利影响的大气污染物主要是地下车库汽车排放的尾气；生活垃圾、公共厕所及中水处理站恶臭。 （1）对于项目区内各类人员生活垃圾，采取生活垃圾袋装化，由清洁人员定时收集清理，减少垃圾装卸及转箱过程。项目建设区域内不建设集中式的垃圾中转站，区域内的生活垃圾直接由清洁人员定期清理，运送到城市垃圾中转站后由市政部门统一定点填埋。公共厕所安排清洁人员定时打扫。中水处理站产生恶臭环节主要为曝气与沉淀池，为降低恶臭对周围居民的影响，对有曝气装置的生物接触氧化池及沉淀池加盖密封并采用定期喷洒生物除臭剂进行除臭。因此该项目产生的恶臭气体影响很小，不会对附近居民等环境敏感点生不良影响。 （2）对于区域内集中式地下停车场内产生的废气。其中主要是汽车怠速时的尾气，通过在地下车库设置大型的换气风机对地下车库进行通风换气。在换气过程中因大风量排放使得污染物的浓度一般较低。通过采用通风换气设备将该废气排出，排放口设置于地面空旷地带或绿化带内，排出的空气经区域绿化带植物的吸收净化后，不会对周边环境及外界环境产生明显不良影响。 3、固体废物影响分析 项目运营期固废主要为居民生活垃圾、化粪池粪便、中水处理污泥等，均为一般固体废物。中水处理站产生的污泥暂存于单独的密闭水池进行处理后，与生活垃圾、包装垃圾进行分类收集，尽量提高回收利用率，由清洁人员将垃圾定时清理，运送到城市垃圾中转站后由市政部门统一定点填埋。化粪池粪便直接经吸粪车抽出运走，不在项目区域内进行干化、存放等。 因此项目运营期固体废物对周围环境影响不大。 4、室内污染环境影响分析 由于设计、用料、施工不当可导致装修后室内污染，其主要污染源是劣质涂料、人造板材等，主要的有害物质为甲醛、苯、苯并[a]芘、氡气以及其他元素等。尤其是甲醛的释放是长期的，这些都可危害到人体身体健康。所以在装修中应注意以下几点，一是在装修时应尽量少用人造板材、壁纸等材料，尽量选择无刺激性气味、低甲醛含量的绿色装修材料；二是新装修的房间应经过一段时间的通风后再投入使用。三是建筑内多栽种一些能吸收空气中有害气体的绿色植物，如吊兰、石竹、芦荟、虎尾兰等；四是合理控制室内温度和相对湿度，比如使用空调、加湿器等。通过采取以上措施，可使得室内空气质量满足《室内空气质量标准》中各项规定要求。 5、噪声环境影响分析 本项目设置配套新鲜水加压泵房和地下车库换气风机等动力设备，噪声源强约65～85 dB(A)。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，上述设备泵房、风机等均设置在地下层内。地下层隔声效果好，其隔声量能达到40～45dB(A) 以上，经隔声减振处理后噪声得到有效控制。另外，设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振沟，管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生噪声辐射，因此建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口可用橡胶软管或可曲挠橡胶接头连接，可以有效减少建筑物固体传声的影响。 主要产生噪声设备及处理措施见表14。 表14 噪声防治措施汇总表 序号; 产噪源; 源强dB(A); 产生位置; 处理措施; 处理后噪声值dB(A). 1; 水泵; ~70; 地下一层; 选用低噪声设备、减振、地下室隔声、设备间隔声; ＜50. 2; 车辆; ~65; 地面停车场、地下停车场; 加强管理，采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线; ＜60. 3; 电梯提升机; ~70; 楼顶电梯间; 选用低噪声设备，设置于楼顶专门电梯间; ＜60. 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于“其他行业”，列入Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 （以下为空白）

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、定期洒水；裸露土地采取用抑尘网布覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露 | 达标排放 |
|  | 施工期焊接烟尘 | 粉尘 | 设置单独密闭焊接间，配套设置焊烟处理器处理后排放 | 达标排放 |
|  | 施工机械废气 | SO2、NO2、CmHn | 柴油机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)及《在用非道路柴油机械排气烟度排放限值及测量方法 》(DB 13/ 2543-2017)标准 | 达标排放 |
|  | 室内装修 | 甲醛、二甲苯 | 采用绿色环保装修材料 | 满足室内质量标准要求 |
|  | 生活垃圾 | 恶臭 | 采取生活垃圾袋装化，及时清理 | 达标排放 |
|  | 公共厕所 | 恶臭 | 安排清洁人员定时打扫 | 达标排放 |
|  | 中水处理站 | 恶臭 | 氧化池及沉淀池加盖密封并定期喷洒生物除臭剂进行除臭 | 达标排放 |
|  | 地下车库汽车尾气 | CO HC NOx | 加强绿化，地下车库设置排风口，排风口设置在空旷处 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 盥洗废水经中水处理站处理达标后回于绿化、道路喷洒、冲厕，厨房废水经隔油池处理后与冲厕废水一并排入化粪池酵解，最终排至衡水污水处理厂深度处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 合理计算施工用料，尽量减少建筑垃圾的产生，在施工期结束后统一将施工垃圾送市政规划地点进行卫生填埋处理 | 不外排 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 中水处理站污泥 | 中水处理站污泥暂存于密闭水池内经综合处理， 生活垃圾分类收集，运送到城市垃圾中转站后由市政部门统一处理 | 不外排 |
|  | 运营期 | 粪便 | 由环卫部门用吸粪车抽走 | 不外排 |
| 噪 声 | 施工期噪声：按规定时间施工，对高噪声设备采取临时隔音措施等而使影响程度减弱。并应严格按环保部门的有关规定进行。 运营期噪声：区域内配套设施中的各种泵类、电机等设备噪声，通过设置在地下式隔声构筑物内，同时设置减振装置、软连接等，能够有效控制噪声对外环境影响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 拟建项目的生态保护措施主要包括以下几点： 1、健全管理体制，建成后加强有关生态保护的宣传教育及生态意识教育； 2、正确选址选线，保护植被，减少水土流失；项目建成后加强绿化工作达到规定的植被覆盖指数； 3、加强对污染物的处理，确保“三废”达标排放，避免土壤质量、大气、水环境的恶化，合理利用土地，控制各种导致土地资源退化的用地方式。 由项目所处区域的自然及社会现状可以预测，项目在建设过程中及建成投产后对周围生态环境的影响很小。 （以下为空白） |  |  |  |  |

- 结论与建议

1 结论 1.1 项目概况 拟建项目区域位于衡水市裕华路以北，昌兴街以东，项目区域中心坐标为37°45′52.57″N、115°38′37.50″E。该项目总占地面积为39922.22m2，总建筑面积114844m2，其中地上建筑面积79844m2，地下建筑面积35000m2。 本项目主要为住宅小区，新建6栋17F/-2F住宅楼，5栋10F/-1F住宅楼，2栋2F配套公建、地下车库及其它附属用房。建筑高度均在100米以下。 1.2 项目衔接 （1）供水：项目区域用水由衡水市市政供水管网供给，用水主要有居民生活用水、绿化用水、道路浇洒用水等。 （2）排水：项目排水均实行雨、污分流的排水设计，雨水排入市政雨水管网。盥洗废水经中水处理站处理达标后回于绿化、道路喷洒、冲厕，厨房废水经隔油池处理后与冲厕废水一并排入化粪池酵解，最终排至衡水污水处理厂深度处理。 （3）供电：项目位于衡水市城市规划区内，年总用电量约为394.23万kWh，由衡水市市政供电电网提供，不建设备用发电机等设备。 （4）温控措施：根据工程设计，小区内冬季取暖由衡水恒通热力有限责任公司统一供给，项目不自行配套燃煤供热设施；夏季区域内物业等不建设集中式中央空调设施，住宅安装电能分体空调。 （5）供气：居住区居民以天然气作燃料，由市政天然气管网接入，小区内年用气量约10.31万m3/a。 1.3 环保措施可行性分析及结论 施工期通过加强环境管理，制定环境管理计划，控制噪声设备工作时间，及时清运建筑废物，本项目焊接环节主要为避雷针焊接、管线连接焊接，避雷针焊接位于楼房顶部，焊接过程中设置移动式焊烟处理器处理后排放；管道连接焊接集中在焊接区域完成，设置密闭焊接间，经移动式焊烟处理器处理后排放，喷漆作业外协处理，要求所用柴油机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)及《在用非道路柴油机械排气烟度排放限值及测量方法》(DB13/ 2543-2017)标准等措施后，对环境影响较小。 工程完成后，运营期废水主要是小区的居民生活污水，盥洗废水经中水处理站处理达标后回于绿化、道路喷洒、冲厕，厨房废水经隔油池处理后与冲厕废水一并排入化粪池酵解，最终排至衡水污水处理厂深度处理，不会影响周边地表水环境。项目建设区域内的排污管道及化粪池等废水处理设施均采取严格的防渗措施进行防渗处理，不会出现生活污水通过土壤下渗而影响地下水的现象。 项目建成后，室内装修过程中会产生的主要有害物质为甲醛、苯、苯并[a]芘、氡气以及其他元素等。装修时应尽量少用人造板材、壁纸等材料，尽量选择无刺激性气味、低甲醛含量的绿色装修材料，新装修的房间应经过一段时间的通风后再投入使用，并在室内多栽种一些能吸收空气中有害气体的绿色植物，如吊兰、石竹、芦荟、虎尾兰等。通过采取以上措施，可使得室内空气质量满足《室内空气质量标准》中各项规定要求。汽车尾气通过加强绿化，地下车库设置排风口，排风口设置在空旷处等措施，减少对周边环境及外界环境产生的不良影响。 生活垃圾袋装化，及时清理，中水处理站氧化池及沉淀池加盖密封并定期喷洒生物除臭剂进行除臭，采取上述措施，减少恶臭对周边环境及外界环境产生的不良影响 拟建项目建成后主要噪声来源于项目泵房的设备噪声，泵房采用封闭式，水泵设置减震基础，并且远离周边小区居民建设，泵房不会对附近人员产生不利影响。 工程完成后产生的生活垃圾，为一般固体废物。中水处理站产生的污泥暂存于单独的密闭水池进行处理后，与生活垃圾、包装垃圾进行分类收集，尽量提高回收利用率，由清洁人员将垃圾定时清理，运送到城市垃圾中转站后由市政部门统一定点填埋。化粪池粪便直接经吸粪车抽出运走，不在项目区域内进行干化、存放等。 综上所述，项目建成后不会对周围环境产生明显不利影响。 1.4 土地利用总体规划符合性 本项目选址于衡水市裕华路以北，昌兴街以东，目前已拆迁完毕，项目用地接手为净地。该地块通过了衡水市自然资源和规划局的审查并出具了规划设计要求通知书，文号为：衡地规（2019）017号（见附件）。根据枣强县城投房地产开发有限公司土地证（冀[2019]衡水市不动产权第2127872号）（见附件）及衡水市城市总体规划（2016-2030年），符合城市总体规划要求（见附图）。 综上，该项目土地利用情况符合衡水市城市总体规划要求。 1.5 污染物总量控制分析结论 拟建工程为房地产开发建设项目，属于社会基础设施建设。项目正常运营后涉及具有国家实行排放总量控制的污染物为COD、氨氮。该项目废水经处理后进衡水市污水处理厂进行深度处理，污水处理厂分配指标中已包含其所有受纳水源的排污指标，因此不再针对COD、氨氮分配总量指标。 1.6 产业政策符合性分析结论 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目不属于限制类和淘汰类，属于国家允许类建设项目；根据《河北省环境敏感区支持、限制、禁止建设项目名录（2005 年修订本）》，该项目不属于其中禁止、限制类项目；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版），拟建项目不属于其中限制类和淘汰类项目。综上，拟建项目符合国家和河北省当前的产业政策的要求。 另外，本项目符合国务院关于印发《水污染防治行动计划的通知》(国发【2015】17号)和《河北省水污染防治行动计划实施方案》中相关要求；符合国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知(国发【2013】37号)及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；符合《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号）。本项目选址距衡水市生态红线滏阳河890m，不在生态保护红线区范围内，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的“三线一单”环境管理要求。项目建设符合国家及河北省环境管理相关要求。 综上，拟建项目符合国家当前的产业政策的要求。 1.7 建设项目可行性结论 本项目为社会基础设施建设工程，符合国家当前的产业政策，符合衡水市建设用地规划设计要求，符合衡水市城市区域环境功能区划的划分，拟建项目选址可行。项目建设和运营过程中，在各项环保措施付诸实施并保证其正常运行的前提下，不会对周围环境产生明显不良影响，具有明显的经济和社会效益，从环境保护角度考虑，该项目是可行的。 2 建议 （1）施工期加强扬尘治理，若遇重污染天气严格按照重污染天气应急预案执行。 （2）项目建成后加强绿化工作，在满足绿地覆盖率要求的前提下，提高项目区域绿化面积。 3 建设项目环境保护“三同时”验收内容 本项目施工环境保护监查监理内容见表15，环境保护“三同时”验收内容见表16。 表15 施工期环境保护监查监理内容一览表 处理对象; 验收设施; 环保投资（万元）; 验收标准. 施工扬尘; 洒水设备; 2; 扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准； 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期间早上6:00之前，晚22:00之后不得动工建设. 集中堆放土方及裸露场地必须采取用抑尘网布覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露; 18. 施工期焊接烟尘; 设置单独焊接区域，配套建设5套移动式焊烟处理器; 4. 运输车辆; 设置沉淀池及洗车设备; 2. 车辆装卸时不允许鸣笛，不得影响周围居民的休息; —. 交通扬尘、噪声; 加强绿化，设置硬质围挡; 8. 施工噪声; 施工设备降噪，安装消音器; 2. 建筑垃圾; 送垃圾填埋场; -. 生活污水; 设临时沉淀池，回用于地面抑尘，不外排; -. 合计; 36. 表16 建设项目环境保护“三同时”验收内容 项目; 处理 对象; 验收设施; 设施数量; 环保投资（万元）; 验收指标; 验收标准. 废水; 生活盥洗废水; 化粪池; 3套; 15; 出水水质： COD≤360mg/L BOD5≤195mg/L SS≤285mg/L 氨氮≤45mg/L; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准，同时满足衡水市污水处理厂进水水质. 中水处理站 （处理能力为100m3/d）; 1套; 30; 中水回用标准： 浊度≤5mg/L BOD5≤10mg/L 氨氮≤10mg/L; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》绿化和道路清扫标准（GB/T18920-2002）. 废气; 地下车库废气; 加强绿化，地下车库设置排风口; 3套; 10; 严格按照设计规范进行建设，保证排换风设施正常运行; —. 生活垃圾恶臭; 采取生活垃圾袋装化，及时清理; -; 10; 场界：臭气浓度 ≤20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1二级新扩改建 标准. 公共厕所恶臭; 安排清洁人员定时清扫; -; 10. 中水处理站恶臭; 氧化池及沉淀池加盖密封并采用定期喷洒生物除臭剂进行除臭; -; 3. 噪声; 加压泵等机械设备噪声; 水泵设置在地下式隔声构筑物内，同时设置减振装置、软连接; -; 10; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾及污水处理站污泥; 生活垃圾分类垃圾箱若干，分类收集；污水处理站污泥暂存于密闭水池综合处理后，一同运送到城市垃圾中转站由市政部门统一定点填埋; -; 3; 日产日清，不积存. 粪便; 由环卫部门用吸粪车抽走; -; -. 防渗; 化粪池、隔油池各水池先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目的，项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材；拟建项目区域内道路及地面必须硬化，如铺砖并用防腐水泥抹面; -; 20. 合计; 111. （以下为空白）

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明 纳污口位置和地形地貌等。） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。